PARAMETROS DO FLUXO DE TRÁFEGO

1. Matriz Comparativa de Fontes, Fluxo e Velocidade

A tabela a seguir consolida a caracterização técnica, os padrões operacionais de tráfego, as medições de fluxo e a disponibilidade dos dados para os principais corredores analisados:

| Corredor / Localização | Sentido / Pista | Faixas Monitoradas | Volume Diário Médio (VDM - Dias Úteis) | Volume Diário (Fins de Semana) | Pico Manhã (Horário / Fluxo Máx.) | Pico Tarde/Noite (Horário / Fluxo Máx.) | Registro de Velocidades | Observações Operacionais / Interferências |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Av. das Américas, 2000 (Colégio Anglo Americano) | Santa Cruz / Pista Lateral | 3 Faixas mistas | ~22.000 – 32.000 veg/dia | ~15.000 – 28.000 veg/dia | 08h–09h / 11h–12h (~1.500–2.000 veg/h) | 14h–18h (~2.000–2.300 veg/h) | Não discriminada no relatório de fluxo. | Tráfego com forte distribuição ao longo do dia; oscilações pontuais por interferência local. |
| Av. das Américas, 2000 (Colégio Anglo Americano) | Santa Cruz / Pista Central | 3 Faixas mistas (Faixas 2, 3 e 4) | ~38.000 – 44.000 veg/dia | ~20.000 – 35.000 veg/dia | 07h–09h (~2.500–2.800 veg/h) | 17h–19h (~2.800–3.200 veg/h) | Não discriminada no relatório de fluxo. | Eixo arterial principal de escoamento sentido Borda Oeste / Santa Cruz. |
| Av. das Américas, 2000 | Santa Cruz / Faixa Exclusiva BRT | 1 Faixa BRT (Faixa 1) | ~200 – 450 veíc/dia | ~60 – 100 veíc/dia | 07h–09h (~15–22 veíc/h) | 16h–18h (~40–72 veíc/h) | Contabilizada em canal separado (Velocidade média calculada). | Exclusivo para ônibus/articulados; volumes numéricos reduzidos em relação ao tráfego misto. |
| Av. das Américas, 2603 | São Conrado / Pista Central e Lateral | Faixas Mistas e BRT | ~35.000 – 45.000 veg/dia (Central) | ~20.000 – 30.000 veg/dia | 07h–09h (~2.700–3.100 veg/h) | 17h–19h (~2.600–2.900 veg/h) | Não discriminada no relatório de fluxo. | Corredor de atratividade de viagens de fluxo de retorno em direção à Zona Sul. |
| Av. Embaixador Abelardo Bueno, 980 | Sentido Riocentro e Linha Amarela | Pista Central e Lateral | ~24.000 – 28.000 veg/dia (por sentido) | ~15.000 – 20.000 veg/dia | 07h–09h (~1.200–1.400 veg/h) | 17h–19h (~1.700–1.900 veg/h) | Não discriminada no relatório de fluxo. | Forte impacto do polo do Parque Olímpico / Maria Lenk. |
| Rua Jardim Botânico, 746 / Gal. Garzon | Sentidos Gávea e Humaitá | Vias Urbanas Tráfego Misto | ~15.000 – 21.000 veg/dia | ~11.000 – 17.000 veg/dia | 07h–09h (~1.100–1.400 veg/h) | 17h–19h (~1.200–1.500 veg/h) | Não discriminada no relatório de fluxo. | Corredor adensado da Zona Sul com capacidade viária estruturalmente limitada. |
| Linha Vermelha, Km 5,5 | Sentido Ilha do Governador / Baixada | Via Expressa (4 Faixas) | ~51.000 – 65.000 veg/dia | ~42.000 – 53.000 veg/dia | 06h–08h (~3.500–4.100 veg/h) | 16h–19h (~3.500–4.500 veg/h) | Não discriminada no relatório de fluxo. | Via expressa de alta demanda arterial com acentuados picos de congestionamento pendular. |

2. Relatório de Avaliação das Variações de Tráfego e Capacidade Viária

A. Definição dos Dias e Horários de Pico

- Dias Úteis (Segunda a Sexta-feira):

  - Pico da Manhã (07:00 às 09:00): Predomínio de movimento pendular de entrada/deslocamento para o trabalho ou escola. O tráfego nas pistas centrais da Av. das Américas (sentido São Conrado) e na Linha Vermelha atinge picos operacionais elevados entre 07:00 e 08:00.

  - Pico da Tarde/Noite (17:00 às 19:00): Movimento pendular de retorno à residência. Na Av. das Américas (sentido Santa Cruz) e na Av. Abelardo Bueno (sentido Riocentro), os volumes atingem seus pontos máximos diários entre 17:00 e 18:00.

- Fins de Semana (Sábado e Domingo):

  - Sábados: Apresentam perfil intermediário com concentração de fluxo entre 11:00 e 15:00, motivado por atividades comerciais, de lazer e serviços.

  - Domingos: Apresentam menor volume total, com pico deslocado para o final da tarde/noite (16:00 às 19:00).

B. Variações Semanais, Diárias e Horárias

- Variação Semanal: Os volumes totais em dias úteis (segunda a sexta) mantêm-se em patamares elevados e homogêneos (ex.: ~40.000 a 44.000 veíc/dia nas pistas centrais da Av. das Américas). Às sextas-feiras, observa-se uma antecipação do pico da tarde e maior volume residual no início da noite. A queda do Volume Diário Médio (VDM) nos fins de semana varia de 25% a 50%, dependendo da tipologia da via.

- Variação Diária e Horária: Durante as madrugadas (01:00 às 05:00), o fluxo cai aos níveis mínimos (geralmente abaixo de 5% do volume de pico). O crescimento do fluxo é abrupto a partir das 06:00.

C. Avaliação do Comportamento da Capacidade Viária e Nível de Serviço

- Saturação e Nível de Serviço nos Eixos Principais:

  - Linha Vermelha: Com volumes horários superando 4.000 a 4.500 veíc/h nos horários de pico, a via opera no limite de sua capacidade teórica por faixa (frequentemente atingindo o Nível de Serviço E/F nos gargalos de acesso).

  - Av. das Américas (Pistas Centrais): Registram volumes superiores a 2.800 – 3.200 veíc/h por sentido nos picos. A capacidade é altamente condicionada pelas interseções, agulhas de transição entre pista central e lateral e travessias.

- Desempenho da Faixa Exclusiva BRT:

  - Apresenta contagens de volume de veículos (ônibus/articulados) significativamente menores em relação às faixas mistas. Isso demonstra maior eficiência no transporte de passageiros por veículo, mantendo a faixa segregada operando com folga de capacidade viária física para o tráfego de composições públicas.

- Corredores Urbanos Adensados (Rua Jardim Botânico):

  - Com fluxos na faixa de 1.200 a 1.500 veíc/h nos picos em calha viária limitada, qualquer pequenas interferência (paradas de ônibus, embarque/desembarque e semáforos) leva a via rapidamente ao estado de saturação.

qui está a análise comparativa completa das fontes de dados de tráfego disponibilizadas (relatórios de fiscalização eletrônica da Cidade do Rio de Janeiro e o estudo técnico UFRJ), seguida do parecer analítico sobre as variações temporais e capacidade viária.

PDF

1. Matriz Comparativa de Fontes, Fluxo e Velocidade

A tabela a seguir consolida a caracterização técnica, os padrões operacionais de tráfego, as medições de fluxo e a disponibilidade dos dados para os principais corredores analisados:

| Corredor / Localização | Sentido / Pista | Faixas Monitoradas | Volume Diário Médio (VDM - Dias Úteis) | Volume Diário (Fins de Semana) | Pico Manhã (Horário / Fluxo Máx.) | Pico Tarde/Noite (Horário / Fluxo Máx.) | Registro de Velocidades | Observações Operacionais / Interferências |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Av. das Américas, 2000 (Colégio Anglo Americano) | Santa Cruz / Pista Lateral PDF | 3 Faixas mistas PDF | ~22.000 – 32.000 veg/dia PDF+ 1 | ~15.000 – 28.000 veg/dia PDF+ 1 | 08h–09h / 11h–12h (~1.500–2.000 veg/h) PDF+ 1 | 14h–18h (~2.000–2.300 veg/h) PDF+ 1 | Não discriminada no relatório de fluxo. | Tráfego com forte distribuição ao longo do dia; oscilações pontuais por interferência local. PDF+ 1 |
| Av. das Américas, 2000 (Colégio Anglo Americano) | Santa Cruz / Pista Central PDF+ 1 | 3 Faixas mistas (Faixas 2, 3 e 4) PDF | ~38.000 – 44.000 veg/dia PDF+ 1 | ~20.000 – 35.000 veg/dia PDF | 07h–09h (~2.500–2.800 veg/h) PDF+ 1 | 17h–19h (~2.800–3.200 veg/h) PDF | Não discriminada no relatório de fluxo. | Eixo arterial principal de escoamento sentido Borda Oeste / Santa Cruz. PDF+ 1 |
| Av. das Américas, 2000 | Santa Cruz / Faixa Exclusiva BRT PDF | 1 Faixa BRT (Faixa 1) PDF | ~200 – 450 veíc/dia PDF | ~60 – 100 veíc/dia PDF+ 1 | 07h–09h (~15–22 veíc/h) PDF | 16h–18h (~40–72 veíc/h) PDF | Contabilizada em canal separado (Velocidade média calculada). PDF | Exclusivo para ônibus/articulados; volumes numéricos reduzidos em relação ao tráfego misto. PDF+ 1 |
| Av. das Américas, 2603 | São Conrado / Pista Central e Lateral PDF+ 3 | Faixas Mistas e BRT PDF+ 2 | ~35.000 – 45.000 veg/dia (Central) PDF+ 1 | ~20.000 – 30.000 veg/dia PDF+ 1 | 07h–09h (~2.700–3.100 veg/h) PDF+ 1 | 17h–19h (~2.600–2.900 veg/h) PDF+ 1 | Não discriminada no relatório de fluxo. | Corredor de atratividade de viagens de fluxo de retorno em direção à Zona Sul. PDF+ 1 |
| Av. Embaixador Abelardo Bueno, 980 | Sentido Riocentro e Linha Amarela PDF+ 3 | Pista Central e Lateral PDF+ 3 | ~24.000 – 28.000 veg/dia (por sentido) PDF+ 2 | ~15.000 – 20.000 veg/dia PDF+ 1 | 07h–09h (~1.200–1.400 veg/h) PDF+ 1 | 17h–19h (~1.700–1.900 veg/h) PDF+ 1 | Não discriminada no relatório de fluxo. | Forte impacto do polo do Parque Olímpico / Maria Lenk. PDF+ 1 |
| Rua Jardim Botânico, 746 / Gal. Garzon | Sentidos Gávea e Humaitá PDF+ 3 | Vias Urbanas Tráfego Misto PDF+ 1 | ~15.000 – 21.000 veg/dia PDF+ 1 | ~11.000 – 17.000 veg/dia PDF+ 1 | 07h–09h (~1.100–1.400 veg/h) PDF+ 1 | 17h–19h (~1.200–1.500 veg/h) PDF+ 1 | Não discriminada no relatório de fluxo. | Corredor adensado da Zona Sul com capacidade viária estruturalmente limitada. PDF+ 1 |
| Linha Vermelha, Km 5,5 | Sentido Ilha do Governador / Baixada PDF | Via Expressa (4 Faixas) PDF+ 1 | ~51.000 – 65.000 veg/dia PDF+ 1 | ~42.000 – 53.000 veg/dia PDF+ 1 | 06h–08h (~3.500–4.100 veg/h) PDF+ 1 | 16h–19h (~3.500–4.500 veg/h) PDF+ 2 | Não discriminada no relatório de fluxo. | Via expressa de alta demanda arterial com acentuados picos de congestionamento pendular. PDF |

2. Relatório de Avaliação das Variações de Tráfego e Capacidade Viária

A. Definição dos Dias e Horários de Pico

- Dias Úteis (Segunda a Sexta-feira):

  - Pico da Manhã (07:00 às 09:00): Predomínio de movimento pendular de entrada/deslocamento para o trabalho ou escola. O tráfego nas pistas centrais da Av. das Américas (sentido São Conrado) e na Linha Vermelha atinge picos operacionais elevados entre 07:00 e 08:00.

PDF+ 4

  - Pico da Tarde/Noite (17:00 às 19:00): Movimento pendular de retorno à residência. Na Av. das Américas (sentido Santa Cruz) e na Av. Abelardo Bueno (sentido Riocentro), os volumes atingem seus pontos máximos diários entre 17:00 e 18:00.

PDF+ 4

- Fins de Semana (Sábado e Domingo):

  - Sábados: Apresentam perfil intermediário com concentração de fluxo entre 11:00 e 15:00, motivado por atividades comerciais, de lazer e serviços.

PDF+ 4

  - Domingos: Apresentam menor volume total, com pico deslocado para o final da tarde/noite (16:00 às 19:00).

PDF+ 4

B. Variações Semanais, Diárias e Horárias

- Variação Semanal: Os volumes totais em dias úteis (segunda a sexta) mantêm-se em patamares elevados e homogêneos (ex.: ~40.000 a 44.000 veíc/dia nas pistas centrais da Av. das Américas). Às sextas-feiras, observa-se uma antecipação do pico da tarde e maior volume residual no início da noite. A queda do Volume Diário Médio (VDM) nos fins de semana varia de 25% a 50%, dependendo da tipologia da via.

PDF+ 4

- Variação Diária e Horária: Durante as madrugadas (01:00 às 05:00), o fluxo cai aos níveis mínimos (geralmente abaixo de 5% do volume de pico). O crescimento do fluxo é abrupto a partir das 06:00.

PDF+ 4

C. Avaliação do Comportamento da Capacidade Viária e Nível de Serviço

- Saturação e Nível de Serviço nos Eixos Principais:

  - Linha Vermelha: Com volumes horários superando 4.000 a 4.500 veíc/h nos horários de pico, a via opera no limite de sua capacidade teórica por faixa (frequentemente atingindo o Nível de Serviço E/F nos gargalos de acesso).

PDF+ 3

  - Av. das Américas (Pistas Centrais): Registram volumes superiores a 2.800 – 3.200 veíc/h por sentido nos picos. A capacidade é altamente condicionada pelas interseções, agulhas de transição entre pista central e lateral e travessias.

PDF+ 3

- Desempenho da Faixa Exclusiva BRT:

  - Apresenta contagens de volume de veículos (ônibus/articulados) significativamente menores em relação às faixas mistas. Isso demonstra maior eficiência no transporte de passageiros por veículo, mantendo a faixa segregada operando com folga de capacidade viária física para o tráfego de composições públicas.

PDF+ 3

- Corredores Urbanos Adensados (Rua Jardim Botânico):

  - Com fluxos na faixa de 1.200 a 1.500 veíc/h nos picos em calha viária limitada, qualquer pequenas interferência (paradas de ônibus, embarque/desembarque e semáforos) leva a via rapidamente ao estado de saturação.

PDF+ 4